АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА И ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

НА

„ ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ “ ЕООД   ГР. ПЛОВДИВ

ЗА ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА  2016 Г.

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, Пловдив е регистрирано на 28.11.1991 г. с решение № 13027 на Пловдивския окръжен съд по фирмено дело №. 11724/1991 година, Булстат: 115010670. От самото си начало до сега дружеството е 100% държавна собственост. Промените, които са направени в съдебната регистрация на дружеството засягат смени на управители и корекции в капитала му. Настоящият капитал на дружеството е  813 185 лв., които са разпределени в дялове от по 10 лв.

Адресът на управление на дружеството е гр. Пловдив, бул. „Шести септември”,           № 250.

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр.Пловдив осигурява с водопроводни и канализационни услуги населението и фирмите на следните общини, които се намират на територията на Пловдивска област: Пловдив, Родопи, Марица, Карлово, Хисаря, Садово, Първомай, Асеновград, Брезово, Раковски, Съединение, Калояново, Лъки, Куклен, Сопот, Кричим, Перущица и  Стамболийски.

Цялостната дейност на дружеството се осъществява от централно управление със съответните  направления, звена и отдели, и 11 експлоатационни района, които обслужват 215 населени места (от тях 14 града и 201 села).

Експлоатират се общо 155 водоснабдителни системи, от които 41 бр. са групови и 114 са самостоятелни. Общият брой на водоизточниците от различен тип са 488. Водоснабдителните помпени станции са 140. Общият обем на напорните резервоари е               90 870 куб. м. Общата дължина на експлоатираната водопроводна мрежа е 4 245 км, от които:

- външна водопроводна мрежа – 1 026 км

- вътрешна водопроводна мрежа в населените места – 3 219 км

В дължината на водопроводната мрежа не са включени сградните отклонения.

Водопроводните отклонения в по-голямата си част са изградени от поцинковани тръби, преди повече от 30 години (1960-1975). Броят на сградните водопроводни отклонения е 176 823 бр.

Следваща основна дейност на „В и К” ЕООД – гр. Пловдив е отвеждането на отпадъчните води и поддържане на канализационните мрежи и съоръжения  в 14 населени места с население 490 579 души.

„ В и К “ ЕООД гр. Пловдив експлоатира седем пречиствателни станции за отпадъчни води – на гр. Пловдив като собственик,  на гр. Сопот, гр. Хисаря,  гр. Стамболийски, гр. Кричим, гр. Раковски и гр. Карлово като оператор.

Водоснабдителни услуги ползва 100% от  населението  в областта, а канализационни услуги – 72,6 %.  В зависимост от климатичните условия през летния сезон  средно от 10  до 15 селища са на временен водоснабдителен режим.

ПРОИЗВОДСТВЕНО И  ТЕХНИЧЕСКО НАПРАВЛЕНИЯ

Основните направления на дружеството  в осигуряването с водопроводни и канализационни услуги на населението и фирмите на  общините, намиращи се на територията на Пловдивска област са производственото и техническото.

Звената влизащи в структурата на  производствено и техническо направления организират, изпълняват и контролират всички дейности, свързани с развитието на водоснабдителните и канализационните системи и тяхната експлоатация.

В изпълнение на планираните задачи в направленията през  второ тримесечие на 2016 година в отделните звена и експлоатационни райони се постигнаха следните резултати:

Загуби на вода – през второто тримесечие на 2016г.  подадената вода е 21 275хил. куб.м., фактурираната вода е 8 513хил. куб.м., за отчетния период общата загуба е 59,98%, през същия период на предходната 2015 година е  58,53% .

Аварии на водоснабдителната мрежа – през второ тримесечие на 2016г. отстранените аварии са 1 260 броя.

Аварии на канализационната система – 64 броя

Качество на питейна вода – общ брой на взети проби по физико-химични, радиологични  и микробиологични показатели – 1156 броя , от тях 1141 отговарят на нормативните изискания.

Дейност на звената и експлоатационните райони.

ПРОЕКТИРАНЕ

Бяха разработени 9 инвестиционни проекта за всички експлоатационни райони на Дружеството.

Проектите обхващат:

1. Улични водопроводи – 5 броя.

2. Улични канализации – 1 брой.

3. Ремонт на напорен резервоар – 1 брой.

4. Архитектурни заснемания – 2 броя.

ПАСПОРТИЗАЦИЯ

За гр. Пловдив са издадени 126 разрешителни за проектиране, а за Пловдив област са 350 броя.

Съгласуваните проекти са общо 599 бр. , като за гр. Пловдив са 223 броя, а за областта 376 броя .

СТАНОВИЩА

Изготвени са 32 становища за приемане на обекти в Пловдив град и 26 за областта. За улични ВК мрежи са изготвени 1 становищe за град Пловдив и 4 за областта.

Изработват се схеми на ВК връзките към приеманите обекти. Обработва се ежеседмичната и ежемесечната информация от експлоатационните райони за ремонти, аварии и подадена вода.

ХЛОРАТОРНО ЗВЕНО

Консумацията на хлоргаз за хлориране в гр. Пловдив и окръга е в размер на 9 200 кг. Разходът на хипохлорид за хлориране в областта е 18 810 кг. Разходът на натриева основа е 90кг. Разходът на солна киселина е 72кг. Разходът на алуминиев оксихлорид е 16 000кг.

Ежедневен мониторинг и подържане на хлораторните помпи и апарати в града и окръга, доставяне на хлоргаз и хипохлорид по заявки от експлоатационните райони.

ЕКСПЛОАТАЦИОННИ РАЙОНИ В ГРАДА И ОКРЪГА

По предварителен график се извърши проверка и ремонт на ПХ по водопроводната мрежа в Пловдив и областта. Извършва се профилактиката и подмяната на спирателната арматура по водопроводната мрежа .

Извършва се планова профилактика на експлоатираната от дружеството водопроводна и канализационна мрежа на град Пловдив и в областта.

ИВЕСТИЦИОННА И РЕМОНТНА ПРОГРАМА

Инвестиционната и ремонтна програма на дружеството  са  свързани  с реконструкция и ремонт на улични водопроводи и канализации, магистрални водопроводи, ремонт на водоеми, помпени станции, обслужващи сгради, тръбни кладенци, помпено хидрофорни уредби и др.

През второ тримесечие на 2016г. са извършени ремонти на стойност  1 233х.лв.,в т.ч.

ремонт на машини и оборудване – 51х.лв.

ремонт на съоръжения – 91х.лв.

ремонт на транспортни средства – 72х.лв.

авариен ремонт – 405х.лв.

подмяна на водомери – 10х.лв.

асфалтови настилки – 604х.лв.

През  второ тримесечие на 2016г. стойността на закупените  ДА и реконструкцията и модернизацията им е  143х.лв. в т.ч.

съоръжения – 37х.лв.

енергийни и двиг. машини – 20х.лв.

производствени машини и оборудване – 38х.лв.

измервателни и регул. уреди – 19х.лв.

стопански инвентар – 12х.лв.

компютърна техника – 8х.лв.

програмни продукти – 9х.лв.

ЕНЕРГО-МЕХАНИЧНО  НАПРАВЛЕНИЕ

За услугата „Доставяне на вода” консумираната ел. енергия за второ  тримесечие  на 2016 г. е  10 801 266kWh, при подадена вода 19 704 066 m3. Спрямо отчетите на същия период за 2015 год. ел. енергията във вододобива и водоподаването е 10 628 133kWh при подадена вода 18 314 869 m3. Има известно увеличение на разхода на електроенергия в размер на 173 133 kWh, но и подадените количества вода са по-големи с над 1 389 197 m3. Разходният коефициент е  0,55 kWh/ m3, като тук е включена и ел. енергията потребена от хидрофорите в Пловдив и Асеновград.

За услугата „Пречистване на отпадни води” разходът на електроенергия за второ тримесечие на 2016 год. е 3 640 468 kWh срещу 3 657 235  kWh за същия период на 2015 год.

НАПРАВЛЕНИЕ ИНКАСИРАНЕ И КОНТРОЛ

Направление инкасиране и контрол обхваща в своята структура отдел информационни и комуникационни технологии, отдел водомерно стопанство и звено комплексно обслужване , отдел фирмен контрол , отдел работа с клиенти и  продажби и подчинените му звена инкасиране Пловдив и звена инкасиране окръг.

Отдел информационни и комуникационни технологии планира концепции и стратегии за разработка и внедряване на информационни и комуникационни проекти.

Отдел водомерно стопанство и звено комплексно обслужване координира процесите по състоянието на водомерното стопанство.Създадената  електронна картотека позволява  проследяването  и изготвянето на справки за водомери  подлежащи на метрологична проверка след ремонт съгласно Закона за измерванията.

Отдел фирмен контрол контролира и извършва проверки на незаконно включили се консуматори във ВиК мрежите, проверки по изправността на ВиК инсталациите и средствата за измерване, проверки по подадени жалби и сигнали от граждани,проверки на  абонати ползващи хидрофори /смесване на питейна с условно чиста вода/ и заустващи в канализационната мрежа, на обекти изливащи отпадни води над пределно допустимите стойности в канализацията, и др.

Отдел работа с клиенти и продажби ръководи процесите по реализация натура, приходи и постъпления и следи за несъбраните вземания.Организира дейностите по откриване и актуализиране на партидите на потребителите на ВиК услуги. Следи за своевременното инкасиране на абонатите на ВиК ЕООД.

ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Към отдела работи звено контактен център за работа с клиентите на дружеството, в което са обединени функциите по събиране на вземания, обработката на заявки и обаждания от клиентите. Продължава работата по оптимизиране на програмната система за събиране на вземанията от клиентите по текущи и просрочени задължения, задължения по споразумения за разсрочено плащане и задължения по дела. Системата включва център за уведомяване по телефон на клиентите за задълженията им към дружеството. Системата работи в реално време с базата данни на дружеството и отразява задълженията  в момента на формирането им и съответните плащанията по тях.

Продължава работата по оптимизиране на системата за обработка на заявки от клиенти и документооборот за обхващане на всички входящи и изходящи информационни потоци, свързани с актуалността на базата данни дружеството, обаждания от клиенти, насочване и обработка на вътрешни и външни заявки за извършване на услуги, ремонти и др. Системата е интегрирана с корпоративната електронна поща и обхваща дейностите на центровете за работа с клиенти, деловодството и вътрешния документооборот в дружеството. Системата е изградена върху единна платформа със системите за събиране на вземания и обаждания от клиенти с цел трите подсистеми да се обслужват от контактния център на дружеството. Част от системата е създаването на електронен архив на документите с функционалности за улеснено търсене и справки по категории документи.

Работа по проекти през второ тримесечие на 2016 год:

1. Продължава работата по изграждане на диспечерски център (контролна зала) с достъп до SCADA системите на приетите и предстоящите за приемане пречиствателни станции за отдалечено наблюдение и управление на процесите в тях.

1.1. Внедрен е пилотен проект за отдалечено наблюдение и управление на ПСОВ – Стамболийски поради наличие на техническа обезпеченост и географска близост. Проектът се реализира съвместно с внедрителя на SCADA в ПСОВ – гр. Стамболийски.

1.2. Започна работа по проект за отдалечено наблюдение и управление на ПСОВ – Карлово.

1.3. Продължава формиране на група, съставена от специалисти КИПиА, шлосер, електротехник, специалист информационни технологии и лаборант, които участват в пилотното внедряване с цел обучение за поддръжка на ПСОВ по места, с бъдещо развитие в аварийна група за поддръжка на ПСОВ по места.

2. Продължава работата по изграждане на оптична свързаност на територията на ПСОВ – Пловдив. Изградени са подземни трасета и са положени оптични кабели до проектните възли на мрежата, като е отстранена цялата наземна инфраструктура.

3. Продължава развитието на центровете за работа с клиенти, като е разкрит още един в рамките на град Пловдив, като се подготвя пускането на още един в близко време. Изградени са комбинирани работни места в градовете Асеновград и Карлово.

4. Продължава развитието на системата за обработка на заявки, като се увеличи функционалността  чрез автоматизиране на печат на съпровождащи документи, като се отстрани ръчното попълване за избягване на грешки. Въвежда се обработка с бар кодове на входящата и изходящата поща за съвместяване на документооборота с доставчиците на пощенски услуги.

5. Продължава развитието на системата за складово стопанство за интегриране към счетоводната система и добавяне на нови функционалности за следене и обработка на складовите наличности в реално време при йерархично структуриране на отчетността.

6. Продължава технологичното обновление на компютърната и периферна техника в дружеството, наложено от развитието на информационно-комуникационните системи и необходимостта от висока степен на компютеризация на работните места. Въведена е в експлоатация високотехнологична безжична интернет свързаност  на територията управлението на дружеството за покриване на необходимостта от безжичен обмен на данни и обслужване на гости и клиенти на дружеството.

7. Продължава работата по внедряване на нови проекти, както следва:

7.1. ВОДОМЕРНО СТОПАНСТВО

Работи се по система за обработка на данни за водомерно стопанство включваща функционалности за водене на регистър на водомерите, регистър на проверките, регистър на ремонтите, регистър на разходите за ремонт на даден водомер, генериране на справки.

Системата има възможност за регистриране на водомери и водене на регистър на вече регистрираните водомери. Допълнителна функционалност на системата трябва да е сканиране и прикачане на фактури и стокови разписки към всеки водомер.

Системата предоставя функционалност за водене на регистър на проверките. Има възможност за завеждане на предстояща проверка на водомер при необходимост, като въведе необходимата информация.

Освен ръчно въведените предстоящи проверки, системата автоматично следи кои водомери е необходимо да бъдат проверени. Проследяването на последваща проверка трябва да е на база на последната дата на монтаж. Може да се възлага отделна проверка по избрани показатели.

Системата предоставя форма за регистриране на ремонти, извършени по водомери.

Генерират се различни справки на база на въведената информация: справка за всеки водомер – съдържа подробна информация за (валидност  на гаранцията, производител, брой извършени ремонти); справка за броя извършени проверки за определен период; справка за предстоящите планови ремонти на водомери за определен период; справка за всеки отделен клиент; справка за броя ремонтирани водомери и вида на повредата за определен период; справка за разходите за ремонт, монтаж и демонтаж на водомери за определен период.

7.2. АВАРИИ

Работи се по внедряване на системата за обработка на аварии. Системата предоставя функционалност за регистриране на сигнали за аварии, водене на дневник на авариите, генериране на протоколи за извършените ремонти по аварии, генериране на справки. Системата дава възможност за заприхождаването на използвани материали и регистриране на използваната работна ръка за отстраняване на авария.

Системата предоставя възможност за регистриране както на сигнали за аварии, така и на вече потвърдени аварии. При регистриране на нова авария системата попълва автоматично системната дата и час.

По всяко време потребителят може да редактира/добавя информация към аварията. Системата предоставя възможност за печат на информацията за аварията.

Системата включва данни за дневник на аварии, материали и услуги, използван персонал и използвана механизация

Потребителят има възможност да генерира протокол за материалите, услугите, използван персонал и механизация, които са били използвани по време на отстраняването на аварията. Избор на потребителя е дали протоколът да е за всички използвани реквизити или да бъдат генерирани отделни протоколи.

Генерираният протокол съдържа информация за използваните реквизити и уникален баркод. Потребителят може да разпечатва протокола. Генерираните протоколи се записват в регистър към текущата авария.

След разпечатване и подписване протоколът се сканира. Системата предоставя автоматизирана функционалност за архивиране на сканирания протокол в електронен архив. Архивирането е на база на уникалния код, съдържащ се в баркода на протокола.

След като аварията бъде отстранена, системата предоставя възможност за издаване на протокол за приключване. Генерираният протокол съдържа информация относно стойността на разходите спрямо генерираните протоколи (за материали, за услуги, за използвания персонал и механизация) и уникален баркод. Потребителят може да разпечата протокола. След разпечатване и подписване на протокола, той се сканира. Системата предоставя автоматизирана функционалност за архивиране на сканирания протокол в електронен архив. Архивирането е на база на уникалния код, съдържащ се в баркода на протокола. Протоколът може да бъде изтеглян по всяко време от електронния архив.

ОТДЕЛ ВОДОМЕРНО СТОПАНСТВО и КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ

В отдела е разработена система за контрол на  процеса по поддържането на водомерното стопанство, както и спазването на сроковете за метрологичен контрол на средствата за измерване. С оглед на това се изготвят и необходимите  справки за актуализиране на картотеката на водомерното стопанство, анализ и отчет на състоянието. Организиран  и координиран е процеса по автоматизираното отчитане  и фактуриране на показанията от измерванията /радио отчет и електронни табла /.

1. През второто тримесечие са  ремонтирани  и преминали през последваща метрологична проверка 1150 броя водомери.

2. Монтирани и пломбирани общи /приходни/  водомери - 1485 броя.

3. Монтирани на вход населено място, водоеми и помпени станции 5 броя волтманови водомери.

В звено комплексно обслужване са извършени следните дейности през изминалото тримесечие: Ремонтирани електронни табла – 6 бр.; Ремонтирани модули – 60 бр.; Радиоотчитане и фактуриране - 6000 бр. водомера; пломбиране на водомери за становище за приемане на обекти – 710 броя, в това число общи и индивидуални.

ОТДЕЛ ФИРМЕН КОНТРОЛ.

Общия брой съставени констативни протоколи за II – то тримесечие е 350 бр. За периода общата стойност на издадени от отдела фактури за ползване на услугите вода, канал, пречистване без водомер и водочерпане възлиза на – 14 399,86 лева.

Извършени проверки по месеци както следва:

Месец април  2016 год.

- Проверки за необхванати водочерпни прибори и неразкрити партиди в район „ Асеновград”

- Проверки по аварии на ВиК мрежата

- Проверки по промяна на партиди

- Повторни проверки относно изпълнението на дадени предписания при предходни проверки

Забележка: В посочения период са извършвани проверки по сигнали и жалби в това число и за разлики по-големи от 20 на сто в отчетено количество вода по общ водомер и индивидуални водомери

Месец май 2016 год.

- Проверки на автомивки, ползващи собствени водоизточници /сондажи/ заустени във ВиК мрежите

- Проверки на фирми, ползващи услуги по време на строеж в район  „Изток”

- Проверки по незаконно присъединили се ползватели към ВиК мрежите

- Проверки по аварии на ВиК мрежата

Забележка: В посочения период са извършвани проверки по сигнали и жалби в това число и за разлики по-големи от 20 на сто в отчетено количество вода по общ водомер и индивидуални водомери

Месец юни 2016 год.

- Проверки на басейни, ползващи собствени водоизточници /сондажи/ заустени във ВиК мрежите

- Проверки на фирми, ползващи услуги по време на строеж в  район  „Пловдив”

- Проверки за необхванати водочерпни прибори в район „Асеновград”

- Повторни проверки относно изпълнението на дадени предписания при предходни проверки

Забележка: В посочения период са извършвани проверки по сигнали и жалби в това число и за разлики по-големи от 20 на сто в отчетено количество вода по общ водомер и индивидуални водомери

ОТДЕЛ РАБОТА С КЛИЕНТИ И ПОДАЖБИ

Текущите дейности, които се изпълняват от звена „Инкасиране”, които са на подчинение на отдела са:

- Редовен отчет на водомерите на клиентите;

- Връчване на покани за доброволно плащане на  клиенти с просрочени задължения и изпълнение на Заповеди за прекъсване, издадени за тези, които не са погасили задълженията си;

- Връчване на уведомления за актуализиране на партидите на клиенти.

Връчени покани за доброволно плащане, уведомления за актуализация на партиди и издадени заповеди по райони

| Район | ПДП | Уведомления | Заповеди |
| --- | --- | --- | --- |
| Пловдив Юг | 146 | 89 | 85 |
| Пловдив Изток | 203 | 63 | 58 |
| Пловдив Север | 242 | 72 | 78 |
| Асеновград | 519 | 56 | 80 |
| Карлово | 457 | 31 | 89 |
| Кричим | 270 | 158 | 171 |
| Първомай | 341 | 21 | 56 |
| Лъки | 23 | 5 | 5 |
| Раковски | 698 | 16 | 107 |
| Родопи | 313 | 3 | 57 |
| Съединение | 170 | 2 | 29 |
| Труд | 291 | 33 | 83 |
| Хисар | 71 | 76 | 76 |

През второто тримесечие на 2016 година се извърши подготовка за откриване на един нов Център за работа с клиенти в град Пловдив – в Ж.Р. Тракия, бл.52, който започна работа  през месец юни. Общият брой на приетите заявления за откриване, закриване  и промяна на партиди за тримесечието е 3328. При подадени заявления за закриване на партида на всички нови собственици са изпратени уведомителни писма за промяната, настъпила след представяне на съответните документи от старите собственици. Клиенти, чиито водомери не са отчитани повече от два месеца, са посетени от инспектор, с цел реално разпределяне на евентуални задължения.

Сключените от инспекторите в отдела споразумения за разсрочване на задълженията с клиенти физически и юридически лица са 318. Периодично се извършва проверка за спазване на споразуменията, а тези, които се приключват служебно поради неплатени вноски, се подават в отдел ДПО.

Обработени са 65 бр. преписки, постъпили в деловодството на Дружеството и насочени към отдела.

## ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

1.ПСОВ - Пловдив

През отчетното тримесечие на 2016г., в ПСОВ - Пловдив са пречистени 15 511 254м3  отпадъчни води, Qср. = 170 453м3/денонощие.

Постигнато е следното снижение на показателите на отпадъчната вода:

| № | Показатели мг/л | Вход ПСОВ | Изход ПСОВ |  | Пречиствателен ефект |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | стойност | ПДК | % | Норма % |
| 1 | БПК5 | 103 | 5 | до 25 | 95 | 70-90 |
| 2 | ХПК | 228,3 | 27,3 | до125 | 88,7 | мин. 82 |
| 3 | Неразтворени вещества | 81,3 | 6 | до 35 | 92 | мин. 92 |
| 4 | Общ фосфор | 3,43 | 2.1 | до 1 | 38,7 | мин. 80 |
| 5 | Общ азот | 29,3 | 15,5 | до 10 | 46,3 | 70-80 |

Количеството на формираните  утайки е общо 4 115,120т,  със средна влажност W=81,3%. За оползотворяване са предадени 5 388,900т утайки. За обезводняването им са изразходвани 9075кг флокулант.

2.ПСОВ - Сопот

През отчетното тримесечие на 2016г., в ПСОВ - Сопот са пречистени общо 253 803м3  отпадъчни води,  Qср. = 2 789м3/денонощие.

Постигнато е следното снижение на показателите на отпадъчната вода:

| № | Показатели мг/л | Вход ПСОВ | Изход ПСОВ |  | Пречиствателен ефект |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | стойност | ПДК | % | Норма % |
| 1 | БПК5 | 33,3 | 8,3 | до 25 | 75 | 70-90 |
| 2 | ХПК | 68 | 21,5 | до 125 | 68 | мин. 82 |
| 3 | Неразтворени вещества | 20,3 | 9,4 | до 35 | 54 | мин. 92 |
| 4 | Общ фосфор | 2 | 0,9 | до 2 | 55 | мин. 80 |
| 5 | Общ азот | 14,8 | 3 | до 15 | 80 | 70-80 |

3.ПСОВ – Хисаря

През отчетното тримесечие на 2016г., в ПСОВ - Хисаря са пречистени 436 380м3  отпадъчни води, Qср. = 4 795м3/денонощие.

Постигнато е следното снижение на показателите на отпадъчната вода:

| № | Показатели мг/л | Вход ПСОВ | Изход ПСОВ |  | Пречиствателен ефект |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | стойност | ПДК | % | Норма % |
| 1 | БПК5 | 94 | 6,1 | до 25 | 94 | 70-90 |
| 2 | ХПК | 232 | 16,4 | до 125 | 93 | мин. 82 |
| 3 | Неразтворени вещества | 121 | 6,3 | до 35 | 95 | мин. 92 |
| 4 | Общ фосфор | 3,2 | 1,5 | до 2 | 53 | мин. 80 |
| 5 | Общ азот | 33,7 | 6,9 | до 15 | 80 | 70-80 |

За отстраняване на фосфора са изразходвани 9,975т коагулант.

4.ПСОВ – Стамболийски

През отчетното тримесечие на 2016г., в ПСОВ - Стамболийски са пречистени 174 024м3  отпадъчни води, Qср. = 1 912м3/денонощие.

Постигнато е следното снижение на показателите на отпадъчната вода:

| № | Показатели мг/л | Вход ПСОВ | Изход ПСОВ |  | Пречиствателен ефект |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | стойност | ПДК | % | Норма % |
| 1 | БПК5 | 614 | 13,3 | до 25 | 98 | 70-90 |
| 2 | ХПК | 1029 | 53,3 | до 125 | 95 | мин. 82 |
| 3 | Неразтворени вещества | 159 | 10,3 | до 35 | 94 | мин. 92 |
| 4 | Общ фосфор | 9,3 | 1,1 | до 2 | 88 | мин. 80 |
| 5 | Общ азот | 61 | 8 | до 15 | 87 | 70-80 |

За отстраняване на фосфора са изразходвани 2,3т коагулант.

Количеството на формираните  утайки е общо 27т, със средна влажност W=84%, които са на временно съхранение в ПСОВ.  За обезводняването им са изразходвани  150кг флокулант.

5.ПСОВ –Кричим

През отчетното тримесечие на 2016г., в ПСОВ – Кричим са пречистени 249 617м3  отпадъчни води, Qср. = 2 743м3/денонощие.

Постигнато е следното снижение на показателите на отпадъчната вода:

| № | Показатели мг/л | Вход ПСОВ | Изход ПСОВ |  | Пречиствателен ефект |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | стойност | ПДК | % | Норма % |
| 1 | БПК5 | 221 | 3,8 | до 25 | 98 | 70-90 |
| 2 | ХПК | 350,7 | 15,7 | до 125 | 96 | мин. 82 |
| 3 | Неразтворени вещества | 69,3 | 6,1 | до 35 | 91 | мин. 92 |
| 4 | Общ фосфор | 2,9 | 1,1 | до 2 | 62 | мин. 80 |
| 5 | Общ азот | 28,5 | 4,6 | до 15 | 84 | 70-80 |

Количеството на формираните  утайки е общо 13,2т, със средна влажност W=86%,  които  са на временно съхранение в ПСОВ.  За обезводняването им са изразходвани  50кг флокулант.

6.ПСОВ –Раковски

През отчетното тримесечие на 2016г., в ПСОВ Раковски - са пречистени 280 704м3  отпадъчни води, Qср. = 3 085м3/денонощие.

Постигнато е следното снижение на показателите на отпадъчната вода:

| № | Показатели мг/л | Вход ПСОВ | Изход ПСОВ |  | Пречиствателен ефект |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | стойност | ПДК | % | Норма % |
| 1 | БПК5 | 34,8 | 9,5 | до 25 | 73 | 70-90 |
| 2 | ХПК | 113,1 | 32,3 | до 125 | 71 | мин. 82 |
| 3 | Неразтворени вещества | 164 | 5,8 | до 35 | 96 | мин. 92 |
| 4 | Общ фосфор | 5,5 | 1,2 | до 2 | 78 | мин. 80 |
| 5 | Общ азот | 28,3 | 24,7 | до 15 | 13 | 70-80 |

7.ПСОВ – Карлово – приета за експлоатация на 13.05.2016г.

През отчетното тримесечие на 2016г., в ПСОВ – Карлово са пречистени 190 500м3  отпадъчни води.

Постигнато е следното снижение на показателите на отпадъчната вода:

| № | Показатели мг/л | Вход ПСОВ | Изход ПСОВ |  | Пречиствателен ефект |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | стойност | ПДК | % | Норма % |
| 1 | БПК5 | 162 | 6,7 | до 25 | 96 | 70-90 |
| 2 | ХПК | 268 | 25 | до 125 | 91 | мин. 82 |
| 3 | Неразтворени вещества | 28 | 4,8 | до 35 | 83 | мин. 92 |
| 4 | Общ фосфор | 2,65 | 1,15 | до 2 | 57 | мин. 80 |
| 5 | Общ азот | 16 | 1,5 | до 15 | 91 | 70-80 |

Количеството на формираните  утайки е общо 66т, които са на временно съхранение в ПСОВ.  За обезводняването им са изразходвани  250кг флокулант.

ОБЩО ПРЕЧИСТЕНА ВОДА – 17 096 282м3.

ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Пловдив за второ тримесечие на  2016 г. е  на счетоводна печалба 1 529х.лв.

Приходите от дейността възлизат на  12 330х.лв.

От всички приходи, нетните приходи от продажби на дружеството са  11 635х.лв.

Разходите от оперативна дейност  през второ тримесечие на 2016г. са в размер на                           10 801х.лв.  Финансовите разходи са 276х.лв.

Разходите се разпределят по икономически елементи, както следва:

- разходи за материали – 3 629х.лв., при 3 409х.лв. за второ тримесечие на 2015г.

- разходи за външни услуги – 1 863 х.лв., при  1 826х.лв. за  второ тримесечие на 2015 г.

- разходи за персонала в т.ч. социални осигуровки  – 4 104х.лв., при  4 130х.лв. за второ тримесечие на  2015г.

- разходи за амортизации –  277х.лв., при  1 578 х.лв. за за същия период на 2015г. Начислени са разходи за амортизации само на активите корпоративна собственост.

- други разходи – 652х.лв., при 592х.лв.  през  2015г.

Дълготрайни активи:

Към 30.06.2016г. отчетната стойност на ДМА е 98 702х.лв., на ДНМА –                        20 801х.лв.,а  балансовата стойност на ДМА – 39 752 х.лв., на ДНМА – 7 936 х.лв.

Отчетна стойност  на активи в процес на изграждане – 1 818 х.лв.

С подписването на договора по реда на чл.198о, ал.1 от Закона за водите с Асоциацията по ВиК,   активите публична държавна и публична общинска собственост, с балансова стойност в размер на 45 294х.лв., към датата на влизане на договора в сила, следва да се отпишат от баланса на дрежеството. С наше писмо с изх.№04-07-2763/13.07.2016г. сме Ви предоставили  Приложения №1 и №2 и очакваме разпореждане за отписването на активите от баланса на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив.

Материални запаси.

Материалните запаси при тяхното придобиване се оценяват по цена на придобиване, която включва всички преки разходи свързани с доставката на актива. Оценката на потреблението им се извършва по метода на средно претеглената цена.

Стойността на материалните запаси в края на второ тримесечие на 2016г. е                              3 824х.лв. при   5 276 х.лв. за второ тримесечие на 2015г.

Вземания.

На база на анализ на периодите на събираемост на вземанията, ръководството е определило обезценката да се извършва на база възрастов анализ на вземанията, като към 31 декември 2015 година са обезценени със 100% всички вземания от граждани, възникнали до 31декември 2012 година и вземания от предприятия до 31 декември 2012 година . Вземания, за които дружеството е завело съдебни дела за тяхното събиране, независимо от периода на забава са обезценени изцяло към 31 декември 2013 година.

Обща сума  и възрастов анализ на всички вземания:

хил. лв.

| Вземания от клиенти | Към 30.06.2016г. | Към 30.06.2015г. |
| --- | --- | --- |
| Неосъдени вземания: в т. ч | 12 317 | 12 420 |
| Възникнали през 2016г. | 6 325 |  |
| Възникнали през 2015г. | 1 968 | 5 984 |
| Възникнали през 2014г. | 965 | 2 055 |
| Възникнали през 2013г. | 577 | 1 125 |
| Възникнали до 2012г. | 2 482 | 3 256 |
| Осъдени вземания | 8 174 | 7 293 |
| Всичко вземания | 20 491 | 19 713 |

Начислените лихви по вземания през второ тримесечие на 2016г. са в размер на                  227 х.лв.

Обезценените вземания към 30.06.2016г. са в размер на 9 021 х.лв.

Собственият капитал на дружеството е в размер на 28 357 х.лв.

Основният капитал на дружеството е представен по неговата номинална стойност и съответства на актуалната му съдебна регистрация.

Като резерви в счетоводния баланс на дружеството са представени финансовите резултати, капитализирани от предходни години, както и резервите от преоценката на някои от имотите, машините и съоръженията до тяхната справедлива стойност. Собственикът на дружеството може да се разпорежда с капиталовите резерви. Преоценъчните резерви се признават за реализирани чрез прехвърлянето им в капиталовите резерви след изваждане от употреба на съответния актив.

Към 30 юни 2016 година внесеният напълно основен капитал е в размер на                  813 х.лв., разпределен в 81,300 дяла с номинална стойност 10 лева всеки от тях, които са притежание 100 % на Министерството на регионалното развитие  на Република България.

Към собствения капитал на дружеството се отнасят и:

- резерв от последващи оценки – 6 249 х.лв.

- други резерви – 22 666 х.лв.

- непокрита загуба – 3 482 х.лв.

- текуща печалба – 2 111 х.лв.

Към 31 март 2016г. от собствения капитал и получените правителствени дарения следва да се отпишат активите публична държавна собственост и/или публична общинска собственост в размер на 45 294х.лв.

Дългосрочните задължения на дружеството са към:

- финансови предприятия в размер на 10 889 х.лв.

- персонала – 1 993 х.лв.

Краткосрочни задължения:

- финансови предприятия – 2 933 х.лв.

- доставчици – 3 914 х.лв.

- други задължения – 11 347 х.лв., в т.ч.

- към персонала – 1 137 х.лв.

- осигурителни задължения – 487 х. лв.

- данъчни задължения – 9 125 х.лв.

Управител :

СПАРТАК  НИКОЛОВ