# Т Е Х Н И Ч Е С К О  З А Д А Н И Е

Откритият конкурс касае Инженеринг на обект:„Основен ремонт на Учебен център на Агенция за държавна финансова инспекция, к.к.”Албена”.

І. Описание на  обекта

Обектът  „Учебен център на АДФИ”  се състои от 19 бунгала, 8 масивни двуетажни къщи и складово помещение с прилежащ терен.

ІІ. Описание на поръчката

Поръчката включва:

1. Необходимият ремонт на 19-те бунгала и 5 / от 8-те / масивни двуетажни къщи е даден в Приложение 3.1. като количествена сметка за видовете работи, която трябва да се остойности по единични цени.

2. Проекти за ремонтните работи ще се изготвят по части:

2.1. Проект на вертикална планировка на терена около 5-те монолитни двуетажни къщи, включващ – геодезично заснемане на терена около двуетажните масивни сгради с площ около 2000 м2 и изготвяне на проект за вертикална планировка с цел нормално отвеждане на дъждовните води. Да се предвиди понижаване на терена с около 10 см. Да се запазят оформените зелени площи. Настилките с базалтови плочи и паркинг елементи да се проектират същите като при демонтажа да се предвиди запазване на материала за съответната настилка.

2.2.  Проект на площадковия водопровод и канализацията на терена около 5-те монолитни двуетажни къщи – да се заснемат съществуващите като се предвиди подмяна на водопровода с нов от ПЕВП тръби и отклоненията за сградите. При възможност да се проектира дренаж около монолитните сгради. Да се предвиди предпазна клапа при заустването на канализацията.

2.3. За останалите 3 масивни двуетажни къщи е необходимо да се изготви подробна количествена сметка на видовете работи по всички части за изпълнение на основен ремонт и обзавеждане. Всяка масивна двуетажна къща е със ЗП около 90 м2, РЗП – 180 м2.

След приемане на проектите и количествените сметки от Възложителя, те трябва да се остойностят от изпълнителя на база ценообразуващите показатели, приети с финансовото предложение, цени на предложени материали  и съоръжения и труд по УНС и ТНС и единичните цени от приложената количествено-стойностна сметка към офертата. Предвиждат се 10% върху стойността за  непредвидени видове работи, която ще бъде максималната цена на обекта на поръчката. Изпълнението на извършените строително-монтажни работи ще се удостоверяват с подписване на двустранен протокол за действително изпълнени СМР.

В техническото предложение трябва да се даде срок за изготвяне на проектите и количествено-стойностните сметки, и срок за изпълнение на строително-монтажните работи. Сроковете за изпълнение на поръчката са в календарни дни и всеки участник следва да изготви офертата и графиците си за изпълнение на поръчката съобразявайки се с ограниченията за изпълнение на СМР в курортни населени места.

Възложителят си запазва правото  в зависимост от разполагаемите средства за годината да реши кои видове работи да възложи на Изпълнителя след приемане на проекта и количествено стойностната сметка.

Оглед на обекта на настоящата поръчка може да се извършва след закупуване на документация за участие на следните дати: 10.06., 12.06. и 18.06.07г. от 10:00ч. и след съгласуване с управителя на учебния център – Стоян Павлов на  тел. 0579/63447 или 0886 597853.