#### Приложение 3.3

#### Техническа спецификация на детектор за откриване на контрабанда

| Сертификат ISO 9001: 2000 (или еквивалент) на производителя. | Задължително. |
| --- | --- |
| Параметър | Изисквана стойност |
| Дълбочина на сканиране: | Мин. 150mm. |
| Вид на детектора: | Сцинтилационен брояч (кристал). |
| Вид на радиоактивния източник: | Барий 133(Barium 133) . |
| Активност на радиоактивния източник: | Максимум 370Kbq (0,37Mbq) |
| Материал на защитната капсула на радиоактивния източник: | Волфрамова сплав. |
| Осигуряване на безопасна работа: | Автоматично затваряне на радиоактивния източник, когато уреда не се използва. |
| Задължителни режими на работа: | “Индикация за разредена захранваща батерия”, “Калибровка”, “Самодиагностика”. |
| Екран(дисплей) на уреда: | Цифров,течни кристали(LCD). |
| Звукова сигнализация(аларма): | Пулсираща, с големина около 50dB. |
| Вид на захранващата батерия: | Въглеродна или алкална |
| Материал на корпуса на уреда: | Алуминиева сплав или пластмаса. |
| Дължина в разгънато състояние на телескопичния удължител: | Мин. 2000mm |
| Допълнителен(външен) екран за отчитане на показанията на уреда: | Задължително |
| Температура на работа и съхранение:: | -15С - +40С. |
| Радиационна безопасност: | Уредът трябва да отговаря на изискванията на всички приложими нормативни документи, които се отнасят до гама излъчващи устройства. На разстояние 10cm от всяка външна точка на корпуса на уреда мощността на дозата не трябва да надвишава 10μSv/h (1,0 mrem/h). |
| Тегло: | Максимум: 1,2kg. |
| Гаранционен срок: | Една година от датата на подписване на приемателния протокол. |
| Обучение на оператори: | Програма за обучение: - общи приципи на работа на уреда; - работа с уреда; - техническо обслужване на уреда; |
| Брой и служебно положение на обучаемите: | 4 - 6митнически служители. Групата ще включва: - служители от звеното за “Митническо разузнаване и разследване” на получаващото митническо учреждение; - ранг на служителите: началника на звеното за “МРР” и служители, които работят на “трасе”; - курса е за “потребители”, а не за “обучаващи”. |
| Продължителност на курса: | 1 ден |
| Място на провеждане на курса: | Получаващото митническо учреждение. |
| Резервни части, аксесоари и консумативи: | Детекторът за откриване на контрабанда трябва да бъде доставен с комплект резервни части за целия период на гаранционното обслужване, техническо описание и ръководство за работа и сервизно обслужване на английски и български език. |
| Място на доставката: | МП Гюешево – 1бр., Митница Калотина – 2бр. МП Капитан Андреево – 2бр., МП Малко Търново – 1бр., Митница Видин – 1бр. и МП Дунав мост – 1бр. |
| Функционален тест: | Задължително. |