Заглавие на обществената поръчка: Доставка на оборудване по проект на програма Фар БГ 2005/017-684.02 - Подкрепа за устойчиво управление на кризи на централно и местно ниво

# Приложение 3 към Техническата Спецификация

System 1942, System 1950, System 1970 и WGS84

Руската "Координатна Система 1942" е вързана с елипсоида на Красовски от 1940 година. Начална точка е обсерваторията в Пулково Fo = 59° 46' 18.55" северна ширина, Lo = 30° 19' 42.09" източна дължина от Гринуич с основен азимут в координатното начало към Сигнал А е ao = 317° 2' 50.62". Тази система е използвана за военни приложения в България. Геодезическата "Координатна Система 1942-83" е названиер създадено в българската държавна администрация. "Координатна система 1942" съществува в България и е обозначена на военните топограски карти в мащаб 1:50000. "Координатна система 1942-83” е въведена в Армията през 1983 година като "Комбинирана Астрномо-Геодезическа мрежа за Централна и Източна Еврпа".

Геодезическата "Координатна Система 1950" е приета през 1950 година и представлява "Координатна Система 1930" преизчислена върху елипсоида на Красовски от 1940 година където голямата полуос е a = 6378245 метра и сплеснатостта е 1/f = 298.3. Резултатът от новите изчисления е изместване приблизително 8.9 cm получени за положението, но основния азимут при Черни Връх остава непроменен. Координатните системи са променени така, че изместванията на изток да са равни на 500 km при централните меридиани и мащабите при централните меридиани са променени на единица. Военната версия на Гаус-Крюгеровата Трансверзална Меркаторова Проекция използва 6 градусови зони, докато цивилната версия остава същата, използвана за "Координатна Система 1930" и използва 3 градусови зони.

През 60-те години е било решено използването на "Координатна Система 1950" да бъде само за военни приложения и да се създаде координатна система са граждански цели. Новата "Координатна система 1970" година съдържа четири Ламберт Конформни Конични проекции използващи елипсоида на Красовски от 1940 година, където четирите припокриващи се зони са K3, K7, K5 и K9. Началото на всяка зона е дефинирана с начален паралел и мащаб и всяка зона има различен начален азимут на централния меридиан с цел завъртане и създаване на по-голяма секретност на координатната система. Параметрите са секретни до ден днешен и тази практика, включваща въртене на зоната е типична за много страни от бившия социалистически лагер. Равнинните координати са използвани като "местни" координати и значението на тази секретност избледнява все по-бързо с навлизането на високо-точни GPS приемници за гражданска употреба. Извън България е лесно да се закупят бивши руски военно топографски карти в мащаб 1:50000. Тези материали са секретни на територията на България,

Системите са познати и има конвертори  за преобразуване една в друга. Все още има учреждения, които пазят данни в тези системи и е конвертори са важни, за да могат да се четат данните.

WGS 84 е съвременна Координатна Система, която се ползва широко в Европа.

WGS84 използува нулевият меридиан, дефиниран от Bureau International de l'Heure, която дефиниция е на основата на компилация от наблюденията на звезди в различни страни. Средно-статистическите данни показват изместване от около 100 метра източно от Главния Меридиан на Гринуич (Великобритания).  Позициите на географските дължини на  WGS84 съвпадат с тези на по-старите Северно-Американски Данни от 1927 на приблизително  85° географска дължина запад, в източно-централната част на Съединени Щати.

Линкове:

http://clg.cc.bas.bg/text_gr1/Jovev_publ.htm

http://temnisko.blogspot.com/2005/12/blog-post_29.html .